### Spomalenie načítania stránky www.saucedemo.com/inventory.html pri účte performance_glitch_user

ID: BUG_Exploratory_I

Modul: Katalóg produktov

Dokument: prieskumné testovanie I.

Dátum testovania: 18.8.2026

Typ bugu: Výkonnostný

Severita / Priorita: Medium / Low

Stav: Úlohy (To Do)

Prehliadač: Google Chrome (režim Inkognito) v152.0 (64-bit)

OS: Windows 11

Zariadenie: notebook (1920x1080 px)

URL: https://www.saucedemo.com/inventory.html

Predpoklady:

- Stránka www.saucedemo.com je v inkognito režime.

- Je k dispozícii účet performance_glitch_user a heslo secret_sauce.

- Je zapnutý nástroj DevTools (F12), na záložke Network je zaškrtnuté “disable cache”.

Kroky na reprodukciu:

- Kliknutím na tlačidlo Login sa prihláste do aplikácie.

- Prejdite celým nákupným procesom (pridanie položky do košíka -> Checkout s vyplnením údajov na doručenie -> Finish).

- Zo stránky /checkout-complete.html sa vráťte na katalóg tlačidlom Back Home.

Očakávaný výsledok: Načítanie prihlásenia, jednotlivé kroky nákupného procesu (checkout) a vrátenie sa na stránku katalógu po uskutočnení nákupu prebiehajú štandardne (zvolená orientačná referenčná hodnota načítania do 3,00 sekúnd).

Skutočný výsledok: Načítanie stránky /inventory.html pri prihlásení tlačidlom Login a pri návrate tlačidlom Back Home zo stránky /checkout-complete.html trvá 5,55 sekúnd.

Poznámka: Počas testovania bola použitá orientačná referenčná hodnota načítania stránky do 3,00 sekúnd. Táto hodnota slúžila výlučne na porovnanie výsledkov a identifikáciu potenciálnych výkonnostných problémov.

Prílohy:

Bug_exp_I.png